МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Звіт

з лабораторної роботи №3

з дисципліни «Основи інформаційних технологій»

на тему: «Дослідження принципів функціонування середовищ передавання даних комп’ютерних мереж»

Виконав:

ст. гр. РІ-12

Стасюк І.А

Прийняв:

Журавель С.С

Львів - 2026

Мета роботи – дослідити принципи функціонування середовищ передавання даних комп’ютерних мереж, стандарти прокладки кабелів та методологію створення структурованих кабельних систем, здійснити проектування горизонтальної підсистеми.

Теоретичні відомості

При створенні комп’ютерної мережі будь-якого розміру необхідно продумати розташування кабелів: захистити їх від фізичних пошкоджень та організувати так, щоб спростити усунення несправностей. До пасивного мережевого обладнання в офісних приміщеннях належать кабельні лотки (відкрита конструкція для монтажу дротів і кабелів) та пластикові короби (конструкція з пластмаси для монтажу кабельних мереж усередині приміщення). Розрізняють кабель-канали, парапетні короби, що встановлюються на рівні робочого місця і підтримують монтаж розеток, та короби для монтажу на підлогу з посиленою конструкцією. Площу перерізу кабельного коробу визначають за формулою S = (n·d2)/k, де S – площа перерізу короба, мм2; n – кількість провідників, шт.; d – діаметр провідника, мм; k – коефіцієнт заповнення (для ефективного тепловідводу k = 0,45).

Серверна кімната – приміщення для великого телекомунікаційного або серверного обладнання. Якщо дані про обладнання відсутні, її площу розраховують, виходячи з площі робочих місць: на кожні 10 м2 приймають 0,07 м2, а мінімальна площа апаратної становить 14 м2. Серверну розміщують у приміщенні без зовнішніх стін, не у підвальних і не на верхніх поверхах будинку; стіни та двері мають вогнестійкість не менше 45 хвилин, а міжповерхові перекриття додатково повинні мати гідроізоляцію.

Усі розетки в комп’ютерній мережі повинні бути пронумеровані, причому номер вказується безпосередньо поруч із розеткою. Для кожного користувача резервуються дві розетки: комп’ютерна та телефонна. Пропонується складена нумерація виду 01-01-К01, де перші дві цифри – номер поверху, третя і четверта – номер кімнати, п’ятий символ – тип розетки (К – комп’ютерна, Т – телефонна), шоста і сьома цифри – порядковий номер розетки.

Для з’єднання пристроїв локальної мережі використовують кабелі з мідними провідниками (дані передаються електричними імпульсами) та оптоволоконні кабелі (передаються імпульси світла). Найпоширенішим типом є вита пара: неекранована (UTP) та екранована (STP), максимальна довжина сегмента в середовищі Ethernet – 100 м. Коаксіальний кабель має високу завадостійкість, але є дорогим і незручним у монтажі. Оптоволоконний кабель має найвищу завадостійкість, найменше затухання та захист від прослуховування, проте є найдорожчим; він буває багатомодовим (до 2000 м, джерело світла – світлодіод) та одномодовим (десятки кілометрів, джерело світла – лазер).

Стандарти прокладки кабелів TIA/EIA 568-A та 568-B визначають типи кабелів, схему розташування виводів, довжину кабелів, типи роз’ємів та граничні значення продуктивності. Прямий кабель (однакова схема обтиску на обох кінцях) з’єднує різнорідні пристрої, наприклад комутатор і комп’ютер; перехресний (на одному кінці T568A, на іншому T568B) – однорідні, наприклад два комп’ютери чи два комутатори; консольний кабель призначений для початкового налаштування маршрутизатора або комутатора. Сучасні пристрої підтримують технологію Auto-MDI(X), яка автоматично визначає передавальні та приймальні контакти.

Проектування горизонтальної підсистеми СКС є найважливішою частиною телекомунікаційної фази. Вона може будуватися на мідному кабелі типу вита пара або на волоконно-оптичному кабелі; оптика застосовується, коли потрібні швидкості 10 Гбіт/с і вище на відстань понад 60 м, коли є потужні електромагнітні перешкоди або коли потрібна висока конфіденційність. Для оцінки довжини кабелю використовують метод сумування (висока точність, але трудомісткий) та емпіричний метод, у якому довжина горизонтального кабелю не перевищує 90 м. Середня довжина кабельного тракту: Lсер КТ = (Lmax + Lmin)/2 · KS + X, де Lmax і Lmin – довжини траси до найвіддаленішої та найближчої інформаційної розетки (ІР), KS = 1,1 – коефіцієнт технологічного запасу, X – запас на інсталяцію кабелю в інформаційний модуль (0,3 м для витої пари, 1 м для оптики). Загальна довжина кабелю: LΣ = Lсер КТ · NІР, де NІР – кількість розеткових модулів. Кількість котушок: Nкот = LΣ / Lдк, де Lдк – довжина котушки (305, 500 або 1000 м); результат округлюють угору до найближчого цілого.

Хід роботи:

Варіант виконання – № 2.

Завдання 1. Розрахунок розміру пластикового коробу

Вихідні дані (таблиця 1.3, варіант 2): у першому коробі прокладено 5 провідників діаметром 0,55 мм, у другому – 6 провідників діаметром 0,4 мм; коефіцієнт заповнення k = 0,45. Площу перерізу коробу розраховуємо за формулою:

S = (n · d2) / k.

Розрахунок для першого коробу (n1 = 5, d1 = 0,55 мм):

S1 = 5 · 0,552 / 0,45 = 5 · 0,3025 / 0,45 = 1,5125 / 0,45 ≈ 3,361 мм2.

Розрахунок для другого коробу (n2 = 6, d2 = 0,4 мм):

S2 = 6 · 0,42 / 0,45 = 6 · 0,16 / 0,45 = 0,96 / 0,45 ≈ 2,133 мм2.

Розрахунок у програмі Mathcad

Розрахунок площі перерізу першого кабельного коробу в Mathcad

Розрахунок площі перерізу другого кабельного коробу в Mathcad

Результат: мінімальна площа перерізу першого коробу становить 3,361 мм2, другого – 2,133 мм2.

Завдання 2. Нумерація розеток

Вихідні дані (таблиця 1.4, варіант 2): поверх – 2; кімната 3 – телефонна розетка; кімната 4 – комп’ютерна розетка. Нумерація виконується за схемою «ПП-КК-ТНН»: номер поверху (2 цифри) – номер кімнати (2 цифри) – тип розетки (К/Т) – порядковий номер (2 цифри). Результат наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Нумерація розеток

| Номер поверху | Номер кімнати | Тип розетки | Номер розетки |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 | 03 | телефонна | 02-03-Т01 |
| 02 | 04 | комп’ютерна | 02-04-К01 |

Завдання 3. Кабельний журнал

Кабельний журнал заповнюємо для комп’ютерної розетки. Ім’я комп’ютера складається з номера поверху, номера кімнати та його порядкового номера: 02-04-01. Комп’ютерна розетка 02-04-К01 підключається до порту 01 комутатора КМ. Телефонна розетка до комутатора не підключається, тому в журнал не вноситься. Результат наведено в таблиці 2.

Таблиця 2 – Кабельний журнал

| Назва пристрою | № порту | № розетки | Ім’я комп’ютера | Номер кімнати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ | 01 | 02-04-К01 | 02-04-01 | 4 |
|  | 02 | – | – | – |

Завдання 4. Проектування горизонтальної підсистеми СКС

Максимальна довжина кабельної траси Lmax = 25 м; довжина траси до найближчої ІР Lmin = 10 м; кількість інформаційних розеток NІР = 12.

Вибір типу кабелю. Для горизонтальної підсистеми обрано неекрановану виту пару (UTP) категорії 6. Обґрунтування: 1) максимальна довжина траси (25 м) значно менша за допустимі 90 м для горизонтальної підсистеми та 100 м для сегмента Ethernet; 2) кабель категорії 6 забезпечує роботу 1000Base-T, а також 10GBASE-T на відстані 55–100 м, тому швидкості достатньо із запасом на розвиток мережі; 3) в умові немає джерел потужних електромагнітних перешкод, тому екранування не потрібне; 4) вита пара значно дешевша за оптоволокно, а також за активне обладнання для нього, її легко нарощувати й монтувати; 5) жоден із випадків, коли потрібне оптоволокно (10 Гбіт/с і вище на відстань понад 60 м, потужні ЕМП, підвищені вимоги до конфіденційності), у цьому проекті не виникає.

Середня довжина кабельного тракту (запас X = 0,3 м для витої пари, KS = 1,1):

Lсер КТ = (25 + 10) / 2 · 1,1 + 0,3 = 17,5 · 1,1 + 0,3 = 19,25 + 0,3 = 19,55 м.

Отримане значення не перевищує 90 м, тобто норми стандарту дотримано. Загальна довжина кабелю:

LΣ = Lсер КТ · NІР = 19,55 · 12 = 234,6 м.

Кабель продається в котушках стандартної довжини 305 м, тому кількість котушок:

Nкот = LΣ / Lдк = 234,6 / 305 ≈ 0,77, округлюємо вгору – 1 котушка.

Отже, для реалізації горизонтальної підсистеми необхідно придбати одну котушку кабелю UTP категорії 6 довжиною 305 м; запас становитиме близько 70 м.

Висновки

Дослідив принципи функціонування середовищ передавання даних комп’ютерних мереж, стандарти прокладки кабелів та методологію створення структурованих кабельних систем, здійснити проектування горизонтальної підсистеми.